# G-Stem: specificaties 3D-meetmodule

Conceptversie — hardware en software in korte punten

# Hardware

Eigen PCB met pinheaders of connectoren waarop breakoutmodules geplaatst en vervangen kunnen worden.

PCB-sporen verbinden de modules voor voeding en datacommunicatie.

ESP32-S3-breakoutbord met LoRa-radio en antenne als centrale microcontroller in de meetmodule.

9-DoF IMU met sensorfusie voor absolute oriëntatie (quaternion of Euler-hoeken), hoeksnelheid, versnelling, magnetisch veld, lineaire versnelling, zwaartekracht en sensortemperatuur.

Barometer voor luchtdruk en geschatte hoogte.

RTK-GNSS-module met antenne voor positiebepaling.

Tweede ESP met LoRa als zend- en ontvangstadapter bij de laptop; verbinding met de laptop via USB.

Batterij voor mobiel gebruik, met geschikte beveiliging en spanningsregeling voor alle modules.

USB-C-aansluiting voor laden en/of programmeren en testen, afhankelijk van het gekozen bord en de voedingsschakeling.

Zelf ontworpen, 3D-geprinte behuizing met demping om het effect van schokken en trillingen te onderzoeken.

De PCB van de meetmodule krijgt een uitbreidingsconnector met signaalpinnen en massa. Met kabels kunnen ontvangen stuurcommando’s naar de bestaande controller van een RC-auto of mock-up gaan; de elektrische aansluiting en het signaaltype worden op die controller afgestemd.

Optionele uitbreiding: tweede microcontroller en twee servo’s op een stilstaande vliegtuigmock-up.

# Software

Één installeerbare laptopapp met de nodige programmabibliotheken en onderdelen meegeleverd.

Firmware op de meetmodule leest IMU, barometer en RTK-GNSS uit, voegt de gegevens samen in datapakketten en verzendt die via LoRa.

Firmware op de LoRa-adapter geeft meetpakketten via USB door aan de laptop en verstuurt eventuele commando’s terug via LoRa.

Startscherm vraagt de gebruiker eerst de LoRa-ontvanger via USB aan te sluiten.

App controleert eerst de USB-verbinding met de ontvanger en daarna of geldige datapakketten van de meetmodule via LoRa binnenkomen; beide statussen worden apart getoond.

Na een geslaagde verbinding opent het hoofdscherm met de modi Livekaart en Programmering & besturing.

Rechts toont het hoofdscherm de actuele meetwaarden, waaronder coördinaten, hoogte, snelheid en oriëntatie.

Links toont het hoofdscherm een interactieve 3D-kaart met de positie van de meetmodule, een richtingspijl en een rode lijn voor de afgelegde route.

De modus Livekaart toont de 3D-kaart, route en actuele meetwaarden.

De modus Programmering & besturing laat de gebruiker eigen verwerkingscode of uitbreidingen toevoegen die meetdata omzetten in acties.

De app kan live meetgegevens via een gedocumenteerde lokale interface doorgeven aan een extern programma.

Berekende stuurcommando’s gaan vanuit de app via de USB-adapter en LoRa terug naar de meetmodule. De meetmodule geeft ze via de uitbreidingsconnector door aan de bestaande voertuigcontroller.

Bij verlies van verbinding of ongeldige commando’s stopt de voertuigbesturing veilig.

App bewaart meetgegevens en de afgelegde route voor latere analyse of weergave.

Optionele uitbreiding: een apart programma of proces in de app berekent acties voor een RC-auto of een stilstaande vliegtuigmock-up.

# Nog te bepalen

Exacte bordmodellen, pinbezetting, voedingsspanningen en stroombudget.

RTK-correctiebron en verbinding met de GNSS-module.

Meetfrequentie, LoRa-dataformaat, gewenste nauwkeurigheid en gedrag bij wegvallende verbinding.

Commandoformaat, terugkoppeling, koppeling met voertuigbesturing en veiligheidsgrenzen voor aansturing.

Kaartbron en de mate van terrein- of gebouwdetail in de 3D-weergave.